Fecha: 03/03/2025

Investigador: Rocío Pérez/Antonio

Experimento: Estudio tasa de producción en función de flujo de Ar: OES

- P=300 W

- Potencia reflejada 8W-30W

- Fl(Ar)=1’5l/min

- Fl(EtOH)= 0g/h (Atmosfera Ar)

- Vástago Brno pulido en Tornecor.

- Guía de ondas cambiada.

- Reactor nuevo

Observaciones:

Masa:

- 2025_03_03_0_75lminAr_0g_h

- Llueve

- Atmosfera 98,3%: empieza OES (masas más tarde)

- OES: espectro completo (t=0.01s, R=1200, r=50 µm)x3, espectro 100-650 nm (t=0.1s, R=1200, r=50 µm)x3, OH (fotomultiplicador, 950V, r=50µm, paso=0,016nm)x3

175 W: B

Fecha: 08/05/2023

Investigador: Rocío Rincón

Experimento: Síntesis Brno

- P=175 W

- Fl(Ar)=1slm

- Fl(EtOH)=2 g/h

- Vástago Brno tras pulirlo en Tornecor.

- Potencia reflejada se mantiene inferior al 5%

Comienzo experimento: 13.20 h

Fin experimento: 15.20 h

Masa material sintetizado:

Observaciones:

- Del experimento anterior se ha despegado de la guía la base del reactor. Veo pureza atmósdera y es del 100 %. Decido hacer síntesis.

- El plasma de Ar a 175 W se comporta como debe en una atmósfera de ca. 100 % argón: filamentos inestables. Al añadir EtOH se vuelve verde y con halo naranja. Olor a síntesis. Longitud (medida con catetómetro). Posición vástago 23.255 cm, interfaz descarga verde y halo naranja 25.525 cm. Longitud total: 2.27 cm

- Masas: sintesis_2023-05-08_175w_1lar_2g_h_B

- Se apaga el ordenador, comienzo nuevo masas: sintesis_2023-05-08_175w_1lar_2g_h_B(2)

- Se apaga plasma 14.08 h. Lo vuelvo a encender con el masas: sintesis_2023-05-08_175w_1lar_2g_h_B(3)

- Vienen Unidad Técnica y me indican que el problema del agua está en vías de solución pero que depende de Rectorado.